Schiffsübernahme


Einweisung und Übernahme
· Grundsätzliches zum Schiff erörtern 
· allgemeine Raumaufteilung 
· Kojenzuteilung 
· Die wichtigsten Teile des Schiffes mit den entsprechenden Fachausdrücken (an Deck und unter Deck) zeigen und benennen 
· Handhabung Steckschot, Absperren des Schiffes erklären 
· Luken und Klappen (öffnen und schließen) zeigen; festlegen, welche Luken wann geschlossen sein müssen 
· Allgemeine Benützungsordnung für gemeinschaftliche Teile des Schiffes (Salon, Pantry, Navigationsplatz) festlegen 
· Lichtschalter in den einzelnen Räumen sowie dazugehörige Sicherungs​automaten zeigen 
· Verletzungsgefahrenstellen hervorheben 
· Allgemeine Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen zum Bewegen an und unter Deck erläutern und demonstrieren 
· Rufzeichen für Schiff sagen lassen

· Bilge(n) mehrere Stunden nach Schiffsübernahme nochmals kontrollieren (muss trocken sein) 
· Motorbilge mehrere Stunden nach Schiffsübernahme nochmals kontrollieren (muss trocken sein; danach starten, danach wieder kontrollieren) 
· Kontrolle der Schalttafel und Instrumente mehrere Stunden nach Schiffsüber​nahme, ob nach wie vor alle Anzeigen des Betriebszustands im Normbereich sind 
· Auf Setzen der Segel bei Schiffsübernahme bestehen (Löcher, Risse) 
· Bootsrumpf außen auf bereits vorhandene Schrammen absuchen (entweder mit Fernglas vom Nachbarboot oder vom Nachbarsteg aus, wenn möglich mit dem Beiboot rundherum fahren) 
· Kälteniveau im Kühlschrank testen (auch Frigobootanlagen sollten nach einer Stunde Motorlauf deutlich kühlen) 
· Kontrollieren, ob der mitgeführte Wasserschlauch diverse Anschlussstücke hat 
· Sitzpolster im Salon entfernen, Sichtkontrolle darunter (Feuchtigkeit, Schmutz, Schimmel) 
· Barometer über längeren Zeitraum beobachten (Bewegung des Zeigers) 
· Sofern kein Wassermangel an Land herrscht, Tanks durchspülen 
· Motor längere Zeit (eine halbe bis eine ganze Stunde) laufen lassen, vor​handenes Amperemeter kontrollieren: zu hoher Ladestrom deutet auf tief ent​ladene oder überhaupt schwache Batterie hin (dazu auch Verbraucher ein​schalten) 
· Auch aufgeschossenes Tauwerk auf schadhafte Stellen untersuchen 
· Befestigung der Ankerkette am Schiff kontrollieren 
· Mechanische Kettenbremse an der Ankerwinsch unbedingt zu lösen versuchen 
· Gewichtskontrolle an den Gasflaschen

Checkliste

 1. VORHANDEN 

 Papiere, Diverses

 Schiffspapiere, Charterlizenz, Versicherungsnachweise, Formular der Steuerbehörde etc., je nach

 Land verschieden. 

 Kopie des Chartervertrages? 

 Betriebserlaubnis 

 Quittungen, Steuern, Gebühren 

 Genehmigungsurkunde UKW 

 Betriebsanleitungen einzelner Komponenten wie Motor, Instrumente und Kühlschrank 

 Pläne (Elektrik etc.) 

 Logbuch 

 Sind alle Schlüssel an Bord? Auch für Backskisten, Gasfach, Rettungsinsel? 

 Angaben zum Schiff

 Länge 
 m 

 Breite 
 m 

 Tiefgang 
 m 

 Masthöhe über Wasserlinie 
 m 

 Rückgabe der Yacht wann und wo? .................................... 

 Angaben zum Motor

 Verbrauch 
 l/h 

 Tankinhalt 
 l 

 Marschfahrt-Drehzahl 
 U/min. 

 Geschw. bei Marschfahrt 
 kn 

 Normalwert Öldruck ........................ 

 Normalwert Motortemperatur 
 0C 

 Stand Betriebsstundenzähler 
 h 

 Motor

 Tank voll? 

 Motoröl 

 Trichter für Motoröl 

 Einfüllstutzen Kraftstoff 

 Trichter für Kraftstoff 

 Kanister Kraftstoff 

 Motor-Ersatzteile (Ölfilter, Kraftstofffilter, Impeller für Kühlwasserpumpe, Keilriemen) 

 Motor-Werkzeug 

 Außenborder

 Ersatzzündkerzen 

 Zündkerzenschlüssel 

 Ersatz-Scherstift 

 Reservekanister 

 Schlauchboot

 Paddel 

 Luftpumpe 
 Rigg/Segel

 zusätzliche Segel? .......................................... 

 Kurbeln 

 Ersatzmaterial (Leinen, Schäkel, Splinte, Bolzen), wo? 

 Notpinne, wo? 

 Festmachen

 4 Festmacher 

 Fender 

 Anker, Kette, Trosse 

 Länge der Kette 
 m 

 Länge der Trosse 
 m 

 Heckanker-Geschirr/ Zweitanker? 

 Sicherheit

 Rettungsinsel 

 Seenotsignale 

 Rettungswesten 

 Ersatzpatronen und -tabletten 

 Lifebelts und Sicherheitsleinen 

 Rettungskragen mit Blitzboje 

 Wurfleine 

 Rettungsblitz 

 Feuerlöscher 

 Löschdecke 

 Verbandskasten 

 Radarreflektor 

 Weichholzpropfen für Seeventile 

 Bolzenschneider oder Säge 

 Decksausrüstung

 zusätzliche Blöcke 

 Spinnaker- oder Blister-Ausrüstung 

 Notfallmesser 

 Schlagpütz/Eimer 

 Schoten 

 Bootshaken 

 Schrubber 

 Bootsmannsstuhl 

 Sonnensegel 

 Elektrik

 bei Schmelzsicherungen: Ersatz? 

 Ersatzbirnen für Positionslaternen 

 Taschenlampen und Batterien 

 Navigation

 Seekarten 

 Hafenhandbücher 

 Leuchtfeuerverzeichnis 

 Deviationstabelle für den Kompaß 

 Lineal, Bleistift, Radiergummi, Zirkel 

 Signalhorn 

 Ankerball, Kegel 

Werkzeug & Ersatzteile

 Werkzeug 

 Ersatzteile Winschen 

 Ersatzteile Pumpen 

 Reparaturset Segel 

 Schäkel, Bolzen, Splinte, Tape 

 Ersatzblöcke 

 Ersatzschoten 

 allgemeine Sauberkeit, Kommentar:

 Ausstattung, Kommentar:

 2. FUNKTION 

 Motor

 Tankanzeige funktionsfähig? 

 Wie wird der Motor gestartet? 

 Wie wird der Motor abgestellt? 

 Wo liegt die Leerlaufstellung, 

 Rückwärts- und Vorwärtsgang? 

 Läuft das Motorraumgebläse? 

 Motorölstand in Ordnung? 

 Getriebeölstand in Ordnung? 

 Wie oft Kontrolle der Ölstände? 

 Motorstart

 Motorengeräusche wie üblich? 

 Tritt Kühlwasser aus? 

 Ist die Färbung der Abgase normal? 

 Riecht es im Motorraum auffällig? 

 Erlöschen Ladekontroll- und Öldrucklampe? 

 Stimmt die Leerlaufdrehzahl? 

 Stimmen Temperatur und Öldruck? 

 Wie wird der Motor entlüftet? 

 Wassergeschmierte Stopfbuchse oder Bedienung der Fettpresse nötig? 

 Handstart möglich? Wie? 

 Außenborder

 Choke 

 Benzinhahn auf/zu 

 Tankdeckel auf/zu 

 Mischungsverhältnis Kraftstoff 

 Rigg/Segel

 Wie werden die Zusatzsegel gefahren? (Fall, Holepunkt etc.) 

 Wie wird gerefft? 

 Festmachen

 Anker-Mechanik 

 Anker-Elektrik 

Sicherheit

 Rettungskragen, Blitzboje probieren 

 Wurfleine klarieren 

 Läßt sich die Notpinne aufstecken und bewegen? 

 Besonderheiten:

 Decksausrüstung

 Decksscheinwerfer 

 Taschenlampe 

 Elektrik

 Hauptschalter ein-/ausschalten 

 Ladezustand der Batterien prüfen 

 Arbeitet die Starterbatterie des Motors auch für andere Verbraucher? 

 Darf der Kühlschrank auch über die Batterien laufen? Wie lange? 

 Wie wird der Landstrom angeschlossen? Adapter vorhanden? 

 Instrumente

 Echolot: auf Unterkante des Kiels oder Wasserlinie geeicht? 

 Windinstrumente (Verklicker in Geradeaus-Richtung oder verdreht?) 

 GPS-Start 

 GPS-Grundfunktionen

 Seekartenbezugssystem GPS:

 Seekartenbezugssystem Karte:

 UKW-Sprechfunk

 Bedienung 

 Rufzeichen: 

 Abrechnungscode: 

 Navigation

 Fernglas 

 Handpeilkompaß 

 Radio 

 Wetterberichte, woher? 

 Pantry

 Bedienung Gasanlage 

 Reserveflasche 

 Funktion Kocher 

 Bedienung Kühlschrank 

 Bedienung Warmwasserboiler 

 Trink- und Abwasser

 Tankinhalt Frischwasser in Liter 

 Füllstand und Anzeige 

 Umschaltventile für Tanks 

 Einfüllstutzen Trinkwasser 

 Schlauch 

 Schalter Wasserpumpe 

 Funktion Toilette 

 Funktion Fäkalientank 

 Fäkalientank leer? 

 Anzeige Fäkalientank? 

 Bedienung E-Bilgepumpen 

 Bedienung Handlenzpumpen 

 Pumpenschwengel 

 Reinigung Saugkörbe 

 Lage der WC-Seeventile 

 Lage übriger Seeventile 

 Beim Segeln mit Krängung zu schließende Seeventile:

 Wartungszustand und/oder Funktionen:

 Schäden an der Außenhaut und/oder an Reling etc.:

